窗体顶端

| PC-2206Z |  |  |
| --- | --- | --- |
| 控制系统/ Control System | 1500 us / 330 Hz |  |
| 工作电压/ Operating Voltage | 6.0 V ~ 8.4 V |  |
| 额定电压/ Rated Voltage | 6.0 V ~ 7.4 V |  |
| 工作环境温度/ Temperature | -20C°~ + 60 C° |  |
| 测试电压/ Testing Voltage | 6.0 V | 7.4 V |
| 扭矩 / Torque | 2kg.cm/ 70 oz-in | 2.2kg.cm/77 oz-in |
| 空载转速/ Unload Speed | 0.07sec / 60° | 0.06sec / 60° |
| 空载电流/ Unload Current | 20 mA | 20 mA |
| 负载电流/ Loading Current | 600mA | 800mA |
| 死区 / Dead band | 2 usec |  |
| 角度 / Angle | 55 °± 5 ° |  |
| 方向 / Direction | 逆时针CCW 顺时针 CW / pulse width 1500 to 2100 usec |  |
| 电机驱动/ Motor Drive | FET驱动/ FET Drive IC驱动/ IC Drive 三极管驱动/ Transistor Drive |  |
| 马达类型/ Motor | 无刷马达/ Brushless 空心杯马达/ Coreless 铁芯马达/ DC |  |
| 角度传感器/Angle sensor | 电位器/ potentiometer 磁传感器/ magnet angle sensor |  |
| 信号处理方式 / Signal | 数码/ Digital 模拟/ Analog |  |
| 参数编程/Programmable | 有/ Yes 无/ No |  |
| 轴承 / Bearing | 金属轴承/ Metal Bearing 含油轴承/ Oil Bearing 塑胶轴承/ Plastic bearing |  |
| 齿轮材料 / Gear | 钢 Steel（加强型）钛/ Titanium 铜/ Copper 塑胶/ Plastic |  |
| 外壳材料 / Case | 铝/ Aluminium AL6061T6 塑胶+铝 Plastic + Alu 塑胶 Plastic  |  |
| 防护等级 / Waterproof | IP65 IP67 IPX7 |  |
| 尺寸 / Size | L 28 x W 8.5 x H 25 mm |  |
| 重量 / Net Weight | 5.2g |  |
| 线规 / Wire gauge | 28AWG |  |
| 线长 / Wire length | 80 mm 200 mm |  |
| 电源负 / Negative electrode | 红色Red 棕色 Brown 黑色 Black |  |
| 电源正 / Positive pole | 红色Red 黑色 Black |  |
| 信号 / Signal | 白色White 橙色Orange 灰色 Grey |  |
| 插头 / Plug | JR JST1.5 |  |
| 应用 / Application | 车模RC Car 海模RC Boat 固定翼飞机 RC Plane 直升飞机 Helicopter 机器人 Robot |  |

窗体底端