窗体顶端

窗体底端

| PL-8509HV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制系统/ Control System | 脉宽调频控制/ Pulse width modulation control， 1500 uS / 333 Hz |  |  |  |
| 工作电压/ Operating Voltage | 4.8 V ~ 8.4 V |  |  |  |
| 额定电压/ Rated Voltage | 6.0 V ~ 8.4 V |  |  |  |
| 工作环境温度/ Temperature | -20C°~ + 60 C° |  |  |  |
| 测试电压/ Testing Voltage | 4.8 V | 6.0 V | 7.4 V | 8.4V |
| 扭矩 / Torque | 7.0kg.cm/ 247oz-in | 8.5kg.cm/ 300oz-in | 9.5kg.cm/ 335oz-in | 10.5kg.cm/370oz-in |
| 空载转速/ Unload Speed | 0.105sec /60° | 0.095sec /60° | 0.085sec / 60° | 0.080sec / 60° |
| 空载电流/ Unload Current | mA | 350mA | 450mA | 500mA |
| 负载电流/ Loading Current | mA | 2000mA | 2200mA | 2400mA |
| 死区 / Dead band | 2 usec |  |  |  |
| 角度 / Angle | 60°±5 ° |  |  |  |
| 方向 / Direction | 逆时针CCW 顺时针 CW / pulse width 1500 to 2100 usec |  |  |  |
| 电机驱动/ Motor Drive | FET驱动/ FET Drive IC驱动/ IC Drive 三极管驱动/ Transistor Drive |  |  |  |
| 马达类型/ Motor | 无刷马达/ Brushless 空心杯马达/ Coreless 铁芯马达/ DC |  |  |  |
| 角度传感器/Angle sensor | 电位器/ potentiometer 磁传感器/ magnet angle sensor |  |  |  |
| 信号处理方式 / Signal | 数码/ Digital 模拟/ Analog |  |  |  |
| 参数编程/Programmable | 有/ Yes 无/ No |  |  |  |
| 轴承 / Bearing | 金属轴承/ Metal Bearing 含油轴承/ Oil Bearing 塑胶轴承/ Plastic bearing |  |  |  |
| 齿轮材料 / Gear | 钢 Steel（加强型）钛/ Titanium 铜/ Copper 塑胶/ Plastic |  |  |  |
| 外壳材料 / Case | 铝/ Aluminium AL6061T6 塑胶+铝 Plastic + Alu 塑胶 Plastic  |  |  |  |
| 防护等级 / Waterproof | IP65 IP67 IPX7 |  |  |  |
| 尺寸 / Size | 36*15.2*29.7mm |  |  |  |
| 重量 / Net Weight | 28g （不含配件/ not including accessory) |  |  |  |
| 线规 / Wire gauge | 26AWG |  |  |  |
| 线长 / Wire length | 150mm |  |  |  |
| 电源负 / Negative electrode | 红色Red 棕色 Brown 黑色 Black |  |  |  |
| 电源正 / Positive pole | 红色Red 黑色 Black |  |  |  |
| 信号 / Signal | 白色White 橙色Orange 灰色 Grey 黑色 Black |  |  |  |
| 应用 / Application | 车模RC Car 海模RC Boat 固定翼飞机 RC Plane 直升飞机 Helicopter 机器人 Robot |  |  |  |